Как жаль, что люди не умеют летать…

Анализируя обстоятельства и причины несчастных случаев на производстве, происшедших в 2018 году и в истекшем периоде 2019 года, приведших к смертельным и тяжелым производственным травмам, хочется обратить ещё раз внимание, что большой процент травмирования работников происходит при производстве работ на высоте.

Так, в октябре 2018 года в одной из организаций Сморгонского района Гродненской области во время проведения монтажных работ на высоте из рабочей платформы (люльки) автоподъемника коленчатого пожарного АКП-48-1, используемого по договору оказания услуг, в результате перелома соединительной тяги рабочей платформы и опрокидывания рабочей платформы из нее выпал рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, вследствие чего получил тяжелую травму.

В ходе проведения специального расследования было установлено, что причинами несчастного случая явились: конструктивный недостаток АКП-48-1, выразившийся в несовершенстве системы ориентации рабочей платформы – возможности механического воздействия соединительной тяги рабочей платформы на стрелу телескопическую при опускании платформы на горизонтальную поверхность, влекущего перелом соединительной тяги, размещенной внутри телескопической стрелы (возможность визуального осмотра соединительной тяги отсутствовала); неудовлетворительная организация производства работ с использованием мобильных подъемных рабочих платформ, выразившаяся в не назначении приказом лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, не выдаче перед допуском к работе наряда-допуска на проведение монтажных работ на высоте из рабочей платформы (люльки) автоподъемника коленчатого пожарного АКП-48-1 с указанием необходимых условий безопасного выполнения работ ответственному руководителю работ, допуске потерпевшего к работе в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы, не имеющего квалификации по профессии рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, не прошедшего в установленном порядке обучение по вопросам охраны труда, в том числе при выполнении работ в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ, не обеспечении потерпевшего предохранительным поясом и допуске его к работе без предохранительного пояса; нарушение требований по охране труда водителем, управляющим АКП-48-1, который, зная о запрете поднимать платформу в рабочее положение без применения находящимися в ней работниками предохранительных поясов, позволил потерпевшему и другим работникам, не имеющим предохранительных поясов, войти в рабочую платформу (люльку) и совершил подъем платформы.

В марте 2019 года на строительном объекте «Многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодёжи в г.Островец» при выполнении работ по демонтажу опалубки получил тяжелую травму в результате падения с высоты 5,5м каменщик строительной организации г.Гродно. Специальным расследованием несчастного случая на производстве установлено, что мастер строительных и монтажных работ (руководитель работ) перед началом работ не обеспечил установку защитных ограждений в месте перепада по высоте или установку страховочного каната для крепления предохранительного пояса, а сам потерпевший, видя, что защитное ограждение проема или страховочный канат отсутствуют, а также отсутствуют конструкции, опоры в помещении, за которые возможно закрепить карабин стропа предохранительного пояса, не обратился к руководителю работ за разъяснениями о его дальнейших действиях, а приступил к выполнению работ, находясь на расстоянии менее двух метров от неогражденного перепада по высоте без использования предохранительного пояса.

На основании вышеизложенного хочется отметить, что зачастую работники, получившие травму, винят в происшедшем только должностных лиц нанимателя и желают, чтобы те понесли заслуженное наказание, забывая при этом, что они также должны заботиться о личной безопасности и здоровье, вправе отказаться от порученной работы, если им не выданы необходимые средства индивидуальной защиты, а также когда рабочие места не соответствуют требованиям безопасности. Должностное лицо нанимателя отбудет наказание, а Вы можете потерять самое дорогое – здоровье, а возможно и жизнь!

Наталья Ясевич,

главный государственный инспектор

Сморгонского межрайонного отдела

Гродненского областного управления

Департамента государственной инспекции труда