А безопасны ли подмости?

В июле 2019 г. в одной из строительных организаций Островецкого района Гродненской области при производстве с подмостей работ по кладке капитальной стены возводимого жилого дома произошел несчастный случай с каменщиком З., приведший к тяжелой производственной травме.

Обстоятельства несчастного случая:

… На рабочее место каменщика З. грузоподъемным краном были поданы подмости (2 единицы) в собранном виде (шарнирно-панельные подмости и подмости металлические на четырёх опорах). Для подъема-спуска на подмости указанные работники использовали приставленный к опорам подмостей металлических не закрепленный от сдвига деревянный поддон.

Когда возводимая работниками стена достигла высоты около 2,0м, у каменщика З., работающего с шарнирно-панельных подмостей на высоте 1,18м от уровня перекрытия, возникла необходимость перевести подмости с помощью грузоподъемного крана из первого положения во второе (тем самым увеличить высоту рабочего настила). Каменщик З. зацепил стропы грузоподъемного крана за петли подмостей, пошел по шарнирным подмостям вправо к подмостям металлическим на четырёх опорах и, чтоб спуститься вниз, ступил ногой на середину приставленного к опорам металлических подмостей поддона, который под воздействием нагрузки съехал с подмостей металлических, и каменщик З. упал с высоты около 0,7м на перекрытие, в результате чего получил травму.

Специальным расследованием несчастного случая установлено, что используемые в работе потерпевшим подмости не были оборудованы лестницей для подъема и спуска с них работников, что и явилось единственной причиной несчастного случая. Лицом, виновным в данном нарушении требований по охране труда, установлен непосредственный руководитель работ потерпевшего - мастер.

С целью профилактики производственного травматизма при выполнении строительно-монтажных работ предлагаем руководителям и специалистам проанализировать настоящую информацию и принять действенные меры по недопущению подобных нарушений законодательства об охране труда.

|  | Светлана Шатохина, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда |
| --- | --- |