РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

27 апреля 2021 г. № 310

Об определении перечня загрязняющих веществ и их допустимых концентраций в сточных водах

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 72 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788, Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Сморгони:

1.1. для абонентов* (субабонентов*) с учетом технологии очистки очистных сооружений, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 1.2 настоящего пункта, согласно приложению 1;

______________________________

* Для целей настоящего решения термины «абоненты», «субабоненты» используются в значениях, определенных пунктом 4 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах.

1.2. для абонентов с учетом утвержденной проектной документации, технических регламентов и индивидуальных технологических нормативов водопользования, разработанных с учетом выполняемых производственных процессов, согласно приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | Г.В.Хоружик |
| --- | --- |
| Начальник финансового отдела | Г.Г.Булыга |

СОГЛАСОВАНО

Сморгонская городская и районная 
инспекция природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

|  | Приложение 1 к решению Сморгонского районного исполнительного комитета 27.04.2021 № 310 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Сморгони, для абонентов (субабонентов) с учетом технологии очистки очистных сооружений

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимые концентрации в сточных водах субъектов хозяйствования, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Сморгони, мг/куб. дм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | производство химических продуктов | оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | производство транспортных средств и оборудования | производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации, включая производство целлюлозы | снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | прочие отрасли промышленности |
| 1. Водородный показатель (рН) | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 |
| 2. Взвешенные вещества | 251,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 3. Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 278,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 4. Нефтепродукты | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 0,900 |
| 5. Минерализация воды | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 6. Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7. Железо общее | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 8. Аммоний-ион | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 9. Сульфат-ион | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 10. Хлорид-ион | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 11. Химическое потребление кислорода (ХПК) | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 12. Фосфор общий | 4,900 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,000 |
| 13. Хром общий | – | – | – | 0,014 | 0,014 | – | – | – |
| 14. Медь | – | 1,000 | – | 0,120 | 0,120 | – | – | – |
| 15. Цинк | – | 2,000 | – | 0,350 | 0,350 | – | – | – |
| 16. Никель | – | 0,500 | – | 0,060 | 0,060 | – | – | – |
| 17. Свинец | – | – | 0,500 | 0,500 | 0,500 | – | – | – |
| 18. Фенолы летучие | – | – | – | 0,100 | 0,100 | 0,100 | – | – |
| 19. Формальдегид | – | – | – | – | – | 1,500 | – | – |
| 20. Азот общий | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 21. Кадмий | – | – | – | 0,200 | 0,200 | – | – | – |
| 22. Кобальт | – | – | – | 1,000 | 1,000 | – | – | – |

|  | Приложение 2 к решению Сморгонского районного исполнительного комитета 27.04.2021 № 310 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Сморгони, для абонентов с учетом утвержденной проектной документации, технических регламентов и индивидуальных технологических нормативов водопользования, разработанных с учетом выполняемых производственных процессов

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимые концентрации в сточных водах субъектов хозяйствования, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Сморгони, мг/куб. дм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | унитарное производственное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» | Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества | общество с ограниченной ответственностью «Сморгонская инвестиционная компания» | открытое акционерное общество «Сморгонский завод оптического станкостроения» |
| 1. Водородный показатель (рН) | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 | 6,500–9,000 |
| 2. Взвешенные вещества | 500,000 | 500,000 | 251,000 | 251,000 |
| 3. Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 278,000 | 600,000 | 278,000 | 278,000 |
| 4. Нефтепродукты | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 5. Минерализация воды | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 6. Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7. Железо общее | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 8. Аммоний-ион | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 9. Сульфат-ион | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 10. Хлорид-ион | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 11. Химическое потребление кислорода (ХПКCr) | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 12. Фосфор общий | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,100 |
| 13. Хром общий | – | – | – | 0,014 |
| 14. Медь | – | – | – | 0,120 |
| 15. Цинк | – | – | – | 0,350 |
| 16. Никель | – | – | – | 0,060 |
| 17. Свинец | – | – | 0,500 | 0,500 |
| 18. Фенолы летучие | – | – | – | 0,100 |
| 19. Формальдегид | – | – | – | – |
| 20. Азот общий | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 21. Кадмий | – | – | – | 0,200 |
| 22. Кобальт | – | – | – | 1,000 |