«Наряд-допуск»

На выполнение каких строительных работ необходимо выдавать наряд-допуск?

В организации согласно приложению 4 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 №24/33 (далее - Правила), исходя из особенностей выполнения строительных работ, составляется перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, который утверждается руководителем организации.

Обращаем внимание, что наряд-допуск должен выдаваться на  выполнение работ на высоте с применением предохранительного пояса. Работы на высоте – работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. Как показывает практика, отдельные руководители работ считают, что 1,3м – это не высота.

Когда и на какой срок нужно выдавать наряд-допуск? Можно ли выдать наряд-допуск на весь период строительства объекта?

Перед началом строительных работ в зонах действия опасных производственных факторов линейному руководителю работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью по форме (далее - наряд-допуск) согласно приложению 3 Правил.

Наряд-допуск выдается линейному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ (при работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах, третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Если в наряде-допуске будут предусмотрены все опасные производственные факторы, которые могут возникнуть в процессе строительства объекта, и мероприятия по обеспечению безопасного производства работ, то это не запрещено.

Можно ли выдавать наряд-допуск ответственному исполнителю работ, который, например, является монтажником строительных конструкций?

Нет. Наряд-допуск выдается линейному руководителю работ, то есть инженерно-техническим работникам (начальникам участков, производителям работ, мастерам, механикам и другим работникам), являющимися непосредственными руководителями строительно-монтажных, ремонтно-строительных, специальных работ и иных видов строительных работ.

Какие обязательные условия должны содержаться в наряде- допуске?

Наряд-допуск должен определять место проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ (перед допуском к работе ответственный руководитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске).

Также в наряде – допуске должны быть определены организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного производства работ, которые необходимо выполнить до начала и в процессе производства работ.

Ответственный руководитель работ осуществляет контроль за выполнением всех предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ (в том числе и тех, которые общими нормами законодательства об охране труда не предусмотрены).

Обращаем внимание, что при выполнении кровельных работ с использованием предохранительных поясов не только в проекте производства работ, но и в наряде-допуске должны быть указаны места крепления предохранительных поясов.

Наталья Ясевич,

главный государственный инспектор

Сморгонского межрайонного отдела

Гродненского областного управления

Департамента государственной инспекции труда